询价采购报价单

项目名称：东台市司法局政法维稳大屏询价采购项目

| 名称 | 响应投标的配置 |  | 单位 | 数量 | 所投品牌、型号 （如有） | 单 价 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED室内全彩显示屏 | 推荐品牌：艾比森、上海三思、达科 有效显示尺寸长4.8*高2.24m，屏体净面积10.752平方；1.室内全彩显示屏，像素间距：≤2.5mm； 像素密度：≥160000点/m2； 2.像素构成：SMD2121表贴灯珠 3.白平衡亮度：≥600cd/㎡ 4.色温可调范围：1000k~12000K，调节步长100K 5.对比度≥6000:1。 6.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170° 7.刷新频率≥3840HZ 8.换帧频率：50&60HZ 9.显示屏亮度均匀性≥99%。 10.显示屏色度均匀性：偏差在±0.002Cx,Cy 之内 11.模组平整度≤0.05mm 12.模组间隙≤0.05mm 13.像素中心距偏差≤1% 14.峰值功耗≤480W/㎡ 15.灰度：≥16bit。 ★16.带智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节电40%以上 17.低亮高灰效果：100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，14bit 灰度 ★18.采用防眩光黑色电喷工艺，使表面墨色一致性和散热性能好 ★19.屏体长时间没有使用，屏体自动切入除湿模式 ★20.平均故障恢复时间（MTTR）≤5分钟 ★21.平均故障间隔时间（MTBF）120000小时 ★22.具有模组级亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读 ★23.具备低转折节能，4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V） ★24.分布式供电，具有电源过压、过流、断电保护及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 25.通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵能实现显示效果的改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等均符合广电级标准 ★26.支持模组、电源、接收卡前维护/后维护 27.显示屏软件平台可以支持纯三维模型加载，完全模拟现场实际环境，可以查看场景的任意方位，360度旋转无死角。（提供软件界面截图） 28.显示屏软件平台采用三维虚拟仿真技术，在控制终端实时反应出因现场的物理设备改变所引起的环境视觉变化。（提供软件界面截图） 29.显示屏软件平台支持远程控制LED大屏的信号控制，也可以控制声光电、窗帘等物理设备（提供软件界面截图） 打★项需提供检测报告首页具有CMA和CNAS认可标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖原厂公章 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 显示屏控制系统 | 推荐品牌：卡莱特、诺瓦、灵星雨 1、接收卡数量满足使用需求；单卡超大带载256*256； 2、播放和控制软件：显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。 3、支持 1~1/32 扫之间的任意扫描类型，支持 595 等串行译码扫描 4、支支持常规芯片、PWM 芯片等所有主流 LED 驱动芯片； 5、支持智能模组，其功能包括存储管理校正系数、灯板信息、模组参数等信息 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 视频处理器 | 推荐品牌：卡莱特、诺瓦、灵星雨 1、名称:LED屏视频处理器 ，满足带载要求 2、规格: （1）支持高分辨率多路输入输出，支持输入多路信号DVI/RGB/VIDEO/HDMI等，支持当前显示屏体的高清输出要求，确保预留量；支持联机热备份，支持信号转换与切换；（2）支持预监视功能，方便画面的切换，支持DP信号、单、双链路DVI信号输入、输出；（3）支持模板操作，可保存模板加载数据；支持脱机任务，支持自定义分辨率输出水平或垂直像素≥4680，刷新率≥121Hz；（4）支持画面任意大小缩放，分割，多画面的处理，提升画面质感；（5）供电100-240V/AC，工作温湿度0-60°C，15-85%， |  | 套 | 1 |  |  |  |
| LED电源 | 推荐品牌：艾比森、上海三思、达科 5V200W40A ★为保证系统兼容 ，控制电源和显示屏体必须为同一厂家。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 控制电脑 | 推荐品牌;Dell、联想、HP i3-7100 8G 1TB 独显（支持DVI） |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 壁挂音响 | 推荐品牌：ITC、欧普仕、EV 1、额定功率：100W； 2、最大功率：200W； 3、阻抗：黑: Com 红: 8Ω； 4、灵敏度(1W/1M)：91dB； 5、最大灵敏度(W/1M)：111dB； 6、频率响应(-10dB)：50-20KHz； 7、喇叭单元：8" ×1，1、5" ×1； 8、安装开孔尺寸：248mm； 9、尺寸：280；×110mm。 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 功放 | 推荐品牌：ITC、欧普仕、EV 1、96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2、有2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz； 3、每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 4、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种； 5、输入通道可调噪声门； 6、输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； 7、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； 8、可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 9、可通过USB、WIFI、RS485，INTERNET互联网连接电脑，可通过WIFI连接电脑，通过外接串口转WIFI控制器（UTW1）可实现WIFI、INTERNET连接电脑甚至实现互联网的远程控制； 10、可以通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用； 11、可以分功能锁定，实现数据保密； 12、单机可存储30种用户程序。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 显示屏龙骨结构及包边装饰 | 需按照现场具体进行安装钢结构的设计；钢结构必须防腐、防锈、牢固、安全、可靠，不得发生任何不稳定性故障；外装饰包边满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求。 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 配电箱 | 推荐品牌：普天、施耐德、正泰 大屏专用，内含接触器、空气开关，可远程遥控上电 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 立式机柜 | 推荐品牌：图腾、普天、华为 1200*600*600 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| VGA分配器 | 定制 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 线材 | 推荐品牌：帝一、天诚、华美 电源线（国标无氧铜3芯*6平方）、六类网线 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1） “询价采购报价单”中报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材、和税费等全部费用，报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总价。

（2） “询价采购报价单”中内容有推荐品牌的，采购人要求供应商在询价单中明确列出  品牌、型号，否则作无效响应文件。

（3）投标人投推荐品牌以外的产品，投标时须提供相当于或者不低于以上品牌和参数的证明材料交采购人审核，否则投标作无效标处理。

（4）投标时须提供询价内容中要求的具有CMA和CNAS认可标志的第三方检测机构出具的检测报告和相关软件界面截图并加盖原厂公章，否则投标作无效标处理。

（5）签订合同前提供显示屏原厂三年质保承诺书。

（6）本次大屏采购安装部署在头灶镇人民政府指定会议室，安装调试完毕后大屏控制设备须与所在乡镇政法委全要素网格化、政法内网联网。

报价单位联系人：                        电话：

报价单位：（盖章）

年    月    日

询价要求：

- 参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售, 且营业执照经营范围须包含与本次采购相关的范围。

- 投标时需提供营业执照副本复印件和所投产品具有CMA和CNAS认可标志的第三方检测机构出具的检测报告和相关软件界面截图并加盖原厂公章；

3、报价单位如有疑问请于2020年12月21日 12 时前书面提出，采购人于2020年12月21日 18时前予以答复。

4、报价单填写内容字迹必须工整，服务标准、具体要求和报价均不得修改。

5、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须无条件供货。

6、询价报价文件的组成及份数：（1）加盖公章的营业执照副本复印件；（2）加盖公章的询价采购报价单；（3）询价内容中要求的具有CMA和CNAS认可标志的第三方检测机构出具的检测报告和相关软件界面截图并加盖原厂公章；（4）与询价有关的其他资料。询价报价文件正本一份，副本三份，与询价保证金（现金2000元）一并密封，未中标供应商询价保证金当场退还。

7、询价报价文件的递交：询价报价文件采用信封进行密封，在密封袋上注明报价单位、所报项目名称并加盖公章，并于2020年12月22日10时00分前送达东台市东达翰林缘12-104号二楼会议室。

8、采购单位于2020年12月22日10时00分后开拆报价单，在有效报价的供应商中，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低(低于市场平均价但不低于成本价)的原则确定成交供应商。

9、成交结果公示后，成交供应商须在3日内与采购单位签定合同,按照采购文件及采购人要求15日内供货并安装调试完毕 。

10、付款方式: 经安装调试并验收合格后一周内付总价的  90  %，一年质保期满后无质量问题一次性付清。

11、废标条款：（1）询价报价超出采购人限价范围的（最高限价10.9万元）；（2）询价报价文件内容不全的；（3）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（4）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（5）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

东台市司法局

2020年12月18日