东台市国瑞新能源公司室内LED显示屏项目

询 价 文 件

采   购   人： 东台市国瑞新能源科技有限公司 (盖章)

法定代表人或

其授权委托人：                       （签字或盖章）

招标代理机构：   东台市兴华招标代理有限公司  (盖章)

法定代表人或

其授权委托人：                       （签字或盖章）

二〇二四年四月九日

询价采购报价单

项目名称：东台市国瑞新能源公司室内LED显示屏询价采购

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内P1.54LED | LED像素点间距≤1.54mm; 像素密度≥422500点/㎡，SMD封装。 有效显示尺寸为3.84m*1.92m 色温3000K—1000K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，刷新率：3840Hz峰值功耗≤580W/㎡，平均功耗≤140W/㎡。 符合GB/T15115-2009；压铸铝箱体（含一箱一卡），抗腐蚀性，冲击韧性和屈服强度，符合要求。 ★符合GB 4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能，符合要求，使用温度130℃。 ★支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%。 ★支持通过实时智能分析算法，提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR图像显示HDR效果。 ★通过GB/T 2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d），自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入。 通过GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka:盐雾》试验：在盐溶液PH7±0.5，溶度5%NaCL,温度35±1度的条件下，连续进行72h喷雾，实验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作。★通过 GB 8898-2011爬电试验：使用50滴溶液（质量分数0.1%，纯度99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿。 通过GB/T 17618-2015 4.2.6电压暂降和短时中断抗扰度试验，试验条件：95%降低，周期0.5，30%降低，周期25；95%降低，周期，250，实验结果：产品能正常工作。 通过GB/T 17618-2015 4.2.1静电放电抗扰度试验，试验条件：接触放电4kV，空气放电8kV，实验结果：产品能正常工作。 ★LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备抗扰度GB/T 17618-2015 4.2.1和抗盐雾GB/T 2423.17-2008 6标准的测试能力。 | 平方 | 7.373 |  |  |
| 2 | 视频处理器 | ★★★投标产品支持GB/T 28181-2022技术要求。 ★★支持通过抓屏软件，将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙 支持将输入的视频图像以60fps的帧率显示输出 ★单个信号源可多屏同步输出，单个信号源可同步跨屏输出 ★★支持对16路信号源输入的视频融合拼接，支持分辨率为15360×8640的信号源同步上墙显示，同步延时≤2ms ★可通过客户端软件对信号源边缘进行裁剪，裁剪位置上、下、左、右可调整 ★不同输出端口可同时输出不同分辨率的视频图像，可适配不同分辨率的LED屏 ★可通过客户端软件远程操控进行图片划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示；支持在移动端安装客户端软件，通过局域网远程控制电视墙、信号源、视频矩阵 可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户 支持风扇热插拔，可根据环境温度自适应调整风扇转速 可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 ★可手动控制LED屏、LCD屏的开关机 ★信号源中断且再次上线时，可自动与样机恢复连接；网络直连环境下，连接恢复时间≤3 s ★可对视频画面进行去黑边、区域放大等实时处理 可通过无线网络将手机、平板、键盘等设备的视频图像进行输出显示 ★电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ，基本绝缘的设备不小于2MΩ，Ⅲ类设备不小于1MΩ；工作电压超过500V的设备,上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数,该系数等于工作电压除以500V ★★支持音视频绑定/解绑；单墙支持绑定/解绑1路音频输出；可通过矩阵界面切换音频输入、输出对应关系，可自定义编辑音频输入、输出名称，名称支持64个英文字符或32个中文字符，可编辑是否在矩阵界面中展示音频输入、输出，支持查看输入输出对应关系；同一输入可关联多个输出；支持一键解除所有音频输入、输出对应关系 ★★支持40个输入音频通道、64个输出音频通道，支持模拟音频与HDMI内嵌音频的选择输入，支特模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出 ★★支持字幕功能，单电视墙支持3字幕，单输出接口支持2个字幕，样机总计支持12个字幕；支持横向及竖向字幕，支持数字时钟显示;支持对字体透明度、背景颜色、大小、对齐方式、移动速度、间距、位置、运动特效进行设置；支持字体库上传、删除，样机支持不少于3个字体库；字幕最大尺寸支持19400x4320 ★★单张解码板卡支持24路分辨率为1920x1080@30fps或48 路 分辨 率为1280x720@30fps图像输出；支持H264、H265、SmartH.264、SmartH.265、MJPEG等视频格式，支持PS、TS、ES、RTP等封装格式，支持G.711A、G.711U、G.722.1、G.726、AAC-LC音频格式；支持对网络源画面进行放大、缩小、移动等操作 ★★单张解码板卡支持4路分辨率为1920x1080@30fps(MJPEG)图像输出；支持1路分辨率为8160x3920@30fps或2路分辨率为8160x1960@30fps图像输出；解码板卡最多支持创建4个墙，支持单卡单接口建屏，整机最多支持创建8个墙 ★★支持报警功能，当发生IP冲突、断网、温度异常、风扇异常、非法访问时，可联动报警及报警信息上墙，支持事件触发后联动网络设备主码流/子码流上墙报警、网络设备录像、电视墙场景报警上墙，关联的报警信息上墙持续时间为15s;支持对30日内报警事件进行检索 ★★支持条屏功能，可设置条屏并显示，条屏支持文字、图片、天气、时间、表格、可视化web页面、视频等；支持对上述元素的布局进行编辑，单条字幕支持多种字体、颜色 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 管理软件 | ★★支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作 ★★支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序 。 ★★支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在基于模板的基础上，隐藏显示菜单项 、 移动菜单顺序 、修改菜单名称、 编辑菜单类型（控制页面、场景、二级门户）；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制； ★★支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、 CPU 使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计 。 控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、 AR、VR、第三方业务系统等；支持触发系统快捷键， 包括Win、Win+D、任务管理器 、 重启程序等；支持选择桌面，或直接控制播控主机显示桌面； ★不依赖第三方硬件具备对显示屏、拼接控制器、 LED 播放控制器、 PLC 配电箱、中控主机等设备进行集成控制的能力；支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；支持对灯光、空调等环境设备进行统一控制， 支持场景控制联动环境控制， 支持一键进行切换 ★支持监控信号、拼控信号、坐席信号、 PC信号的管理查询；支持对拼控信号的本地输入信号设置信号分组，支持新增、重命名、删除信号分组；支持设置信号访问权限，可将信号权限分配给不同的用户； ★支持编辑中控管理指令，实现对灯光、音箱、投影仪、投影幕布、空调、 窗帘、大屏、矩阵、无纸化升降、摄像头、电源时序器、音频处理器、电视、空调面板、视屏会议终端的控制； ★支持对拼控大屏创建场景和场景分组 ，场景数量无限制，可通过名称模糊搜索场景；支持关联中控模式， 使场景与环境设备联动；支持对场景设置画面布局，包含自由布局、 1画面、2 × 2 布局、 3 × 3 布局、 4 × 4 布局、 1+5 布局、 1+7 布局以及自定义 M × N 布局可缩放画布大小； ★支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏，不需要外接物理线缆，即可实现画面投屏显示；支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制，支持触摸屏控制；支持音频采集，支持音视频分离功能；支持自定义分辨率桌面采集编码，包括3840×2160、1920×1080、1280×720、1024×768、1280×1024 。 虚拟LED的横幅字幕支持文字和时钟两种形式，支持设置字幕显示的宽高位置、 文字内容、颜色、背景颜色、字体大小、显示模式（透明、半透明、不透明）、文字滚动速度支持设置时钟的显示时制（ 12 小时、 24 小时）、日期显示形式（年月日、月日年、日月年等）、文字颜色、背景颜色、文字大小、显示模式（透明、半透明、不透明） 支持对输入信号源进行预监视，实现在播放前预先查看的功能；支持对大屏进行结果回显，实时查看大屏正在播放内容；支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局； 支持一键将局域网内电脑（不需要视频线连接）的本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并支持实时同步电脑操作界面 支持添加、删除、修改、启动、停止、刷新预案；支持创建多条预案，可设置预案名称、播控模式（ 包括定时切换和轮播）；定时切换的预案支持选择定时周期、播放时间 、 场景名称，可添加多条场景进行切换；轮播预案支持选择多条场景，支持设置显示时间。 支持不需要物理连线，将安卓平板、IOS平板、客户端多端互投， 并支持投到大屏上显示 。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 配电柜 | ★配电柜壳体采用折弯焊接加固； 钣金厚度 1.2mm， 表面喷塑； 外壳无划痕，结构稳固； ★配电柜输入保护： 塑壳断路器保护， 输出保护： 微型断路器保护， 两级均有断路器保护措施； ★配电柜一次回路电缆符合标准 GB/T19666-2019 、JB/T8734.2-2016标准，一次回路铜电缆线规格： ZC-BVR2.5、6mm²； ★配电柜二次回路电缆符合标准 GB/T5023.3-2008、IEC60227-3:1997标准，二次回路铜电缆线规格： RV-0.75mm²； ★配电柜接线端子连接方式： 紫铜端子压接； 线径余量： 较标称值余量 20%； ★配电柜控制器采用欧姆龙 PLC；网络通讯端口： TCP/IP 网络；串口通讯端口： RS232；软件支持： PC 软件、 C/S B/S 及手机 APP 软件进行远程控制； 串口（中控） 、 网络可同时进行控制； 配电柜具备环境联动功能，配备温度传感器， 烟雾传感器， 环境检测， 可设置阈值与配电柜进行联动， 实现环境变量和配电柜联动；温度超出阈值后软件立即报警提示， 3 秒后断开配电柜输出；触发烟雾阈值可根据设定执行 3 秒后断开配电柜输出或者只报警不断开配电柜输出。 配电柜每个通道均可独立控制： 通过面板可手动开、 停止； 远程控制： 开、 停止， 单个或分组设置定时自动开关； | 台 | 1 |  |  |
| 5 | LED壁挂支架 | 性价比高; 快速安装; 支持现场扩容; 厚度：箱体屏幕支架 150mm，模组支架屏幕 126.5mm 弧度：0° LOGO：无 颜色：黑色 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑 | 套 | 8.564 |  |  |
| 6 | 配套高清线缆 | HDMI 1.3 1080P60Hz铜缆（20米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 1080P60Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI | 根 | 4 |  |  |
| 7 | 配套网线及电缆线 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 框架结构 | 4.04*2.12钢结构，含不锈钢包边 | 平方 | 8.564 |  |  |
| 9 | 总价 |  |  |  |  |  |

注：报价中包含人工、材料、运输、安装、辅材、安全措施、质保费（2年）、税费等全部费用，报价时应逐项填写报价，最后汇总得出总价。

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

2024年     月     日

询价要求：

1、参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，投标时提供营业执照副本复印件。

2、报价单位如有疑问请于2024年4月11日 11 时前书面提出，采购人于2024年4月11日 16时后在www.dtxhzb.com网站予以答复。

3、报价单填写内容字迹必须工整，品牌、型号要求和报价均不得修改。

4、询价保证金：免交。

5、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须无条件供货。

6、询价报价文件的组成及份数：（1）加盖公章的营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。（一式三份）

7、询价报价文件的递交：询价报价文件采用普通信封进行密封，在密封袋上注明报价单位、所报项目名称，并于2024年4月12日15时00分前送东台市兴华招标代理有限公司二楼开标室。

8、采购单位于2024年4月12日15时00分后开拆报价单，在有效报价的供应商中，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如出现最低报价多家相同，由采购人现场召集最低相同报价单位随机抽取确定成交供应商。对报价计算错误的按财政部第87号令的原则进行修正，并将询价结果进行公示。

9、成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同并缴纳履约保证金5000元（现金或银行保函）。合同签订后7日内，将全部货物送达采购人指定地点，并安装完毕。工期提前不奖，逾期按300元/天计扣违约金，逾期超过10天，采购人有权终止合同，前期完成工作量不予补偿。

10、结算办法:全部供货并安装完毕后，经验收合格付合同价的90%，余款待质保期满后结清。履约保证金在验收合格后无息返还。

11、废标条款：（1）询价报价高于采购人最高限价的（11.3  万元）；（2）询价报价文件内容不全的或改变规格要求的；（3）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（4）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（5）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

联系电话：18912512316                联系人： 沈女士

采购单位：（盖章）

2024年4月9 日